河南宇天能源科技有限公司2024年有组织、无组织排放情况手工监测分析结果记录信息

| 采样日期 |  |  | 样品数量 |  |  |  | 采样方法 |  | 采样人姓名 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024.9.5 |  |  | 3 |  |  |  | 非连续采样 |  | 闫俊、秦帅鹏、侯钞方、王星、许文娟等 |  |  |
| 排放口 编号 | 工况排气量 （m3/h） | 氧量 （%） |  | 污染因子 | 监测浓度 （mg/m3） | 许可排放浓度限值 （mg/ m3） |  | 检测方法 |  | 是否超标 | 备注 |
| 导热油炉排放口 | 1980 | 3 |  | 颗粒物 | 2.2 | 5 |  | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996及修改单 固定污染源废气低浓度颗粒物的测定 重量法 HJ836-2017 |  | 否 |  |
|  |  |  |  | 二氧化硫 | 1 | 10 |  | 固定污染源废气 二氧化硫的测定 便携式紫外吸收法HJ 1131-2020 |  | 否 |  |

| 导热油炉 |  | 污染因子 | 烟气黑度（级） | 检测方法 | 是否超标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 烟气黑度 | ＜1 | 固定污染源排放 烟气黑度的测定 林格曼烟气黑度图法HJ/T 398-2007 | 否 |  |

| 排放口编号 | 排气流量（m³/h） | 污染因子 | 监测浓度 | 许可排放限值 | 检测方法 | 是否超标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污水处理站废气排放口 | 6350 | 非甲烷总烃（mg/m³） | 7.57 | 80 | 固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法 HJ38-2017 | 否 |  |
|  |  | 硫化氢（kg/h） | 0.0014 | 0.94 | 污染源废气 硫化氢 亚甲基蓝分光光度法 | 否 |  |
|  |  | 氨（kg/h) | 0.044 | 14 | 环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ533-2009 | 否 |  |
|  |  | 臭气浓度（无量纲） | 977 | 6000 | 环境空气和废气 臭气的测定 三点比较式臭袋法 HJ 1262-2022 | 否 |  |

| 检测项目 | 监测点位 | 非甲烷总烃（以碳计）（mg/m³） | 气温（℃） | 气压（kpa） | 风向风速（m/s） | 湿度（%） | 许可排放浓度限值 （mg/ m3） | 检测方法 | 是否超标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 无组织废气 | 厂界上风向 | 0.65 | 30.5-31.4 | 100.3-100.4 | NW1.7-1.8 | 51-54 | 4.0 | 环境空气 总烃、甲烷、非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 HJ604-2017 | 否 |  |
|  | 厂界下风向1 | 0.88 |  |  |  |  |  |  | 否 |  |
|  | 厂界下风向2 | 1.25 |  |  |  |  |  |  | 否 |  |
|  | 厂界下风向3 | 0.99 |  |  |  |  |  |  | 否 |  |